D-988

Безопасность

- Не пользуйтесь этим прибором для измерения напряжений с разностью потенциалов свыше 1000В постоянного или 750В переменного тока между любым из выводов прибора и землей.

- Двигатели внутреннего сгорания вырабатывают окись углерода, замедляющую реакцию и способную причинить серьезный вред. Держите рабочее помещение хорошо проветриваемым, или обеспечьте вытяжку выхлопных газов.

- При проведении проверок поставьте автомобиль на ручной тормоз и заблокируйте колеса.

- Не пытайтесь одновременно проводить измерения и управлять работой автомобиля. Пользуйтесь помощью ассистента.

- При работе с автомобилем защищайте свои глаза. Всегда проверяйте состояние ремней и патрубков, которые могут вызвать травмы персонала, работающего около вращающихся или горячих частей автомобиля.

- Не используйте поврежденных щупов, которые имеют плохую изоляцию.

- Правила по технике безопасности должны быть вывешены на рабочем месте и неукоснительно выполняться.

Введение

Данный  прибор является многофункциональным электронным тестером, имеющим все функции универсального мультиметра и автомобильного тестера в одном компактном устройстве. Режимы работы автомобильного тестера включают в себя измерение частоты, температуры, оборотов двигателя, угла зажигания и измерение длительности импульса в миллисекундах (временнóй).

Дополнительные функции универсального тестера включают в себя измерение относительных изменений входного сигнала, определение максимального, минимального и среднего по времени измерения значения сигнала. Измерение максимальных - минимальных значений имеет две скорости захвата: при нормальной скорости регистрируются величины, с длительностью действия 0,1 секунды и более, при быстрой или пиковой регистрации регистрируются величины, с длительностью действия по крайней мере 1 миллисекунда. Прибор имеет 3  3/4-разрядный дисплей с диапазоном индикации от 0 до 3999 для стандартных измерений и от 0 до 19,999 для измерения частоты, УЗСК, длительности импульса подачи топлива, оборотов двигателя и измерения временнóй длительности импульса. В дополнение к этому имеется аналоговый 42-сегментный дисплей со скоростью обновления информации 20 раз в секунду. Настоящее руководство поможет специалистам понять все возможности этого прибора.

Как пользоваться руководством.

В каждой главе приведены параметры, диапазоны специальные измерительные возможности и типовое применение для каждой функции поворотного переключателя. Для того, чтобы изучить все возможности этого изделия, изучайте каждый раз главу для той функции, которую вы используете в данный момент. В первом разделе описаны функции прибора и символика индикатора, за ним следуют разделы по каждой функции в отдельности.

Начиная работу

Прибор является высококачественным устройством, включающим в себя измерения обычных функций мультиметра и автомобильных функций. Настоящий раздел поможет Вам начать работу с прибором.

Внешний вид прибора

3 3/4 разрядный цифровой дисплей:

1 - индикация режима HOLD (замораживание показаний)

2 - DC/AC индикация типа измеряемого напряжения

3 - Знак минус, указывает на отрицательную полярность

4 - AUTO - режим автоматического выбора диапазона

5 - Индикация разряда батареи. Смените батарею.

6 - Десятичная точка

7 - 42 сегментная графическая шкала

8 - TRIGGER + –, выбор полярности измеряемого импульса

9 - индикация режимов измерения W, температуры, частоты и mS

10 - индикация размерности: микро-, милли-, вольт и ампер

11 - индикация измерения оборотов 2-х и 4-х тактных двигателей

12 - индикация режима прозвонки соединений и проверки диодов

13 - индикация измерения длительности впрыска топлива в %

14 - индикация количества цилиндров тестируемого двигателя

15 - индикация режима измерения УЗСК.

16 - индикация относительных измерений

17 - индикация измерения среднего значения

18 - индикация максимального значения

19 - индикация минимального значения

20 - индикация записи минимального / максимального значения

21 - индикация режима нормальной и пиковой регистрации

1- ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ

1. Установить прибор как показано на рисунке на стр. 5.

- Подключить как показано щупы.

- Подсоединить мультиметр к измеряемой схеме.

- Прочесть показания дисплея.

Выбор диапазона измерения

Поворотный переключатель обеспечивает два положения:

V (0В ¸ 1000В) для автоматического / ручного выбора диапазона mV (0В ¸ 400мВ) для измерения малых напряжений

Положение V начинает измерение с диапазона в 4В. В положении mV диапазон в 400мВ обеспечивает малую погрешность измерения за счет принудительного выбора диапазонов мВ.

Существует два режима измерения напряжений.

- Режим измерения постоянного напряжения, например батареи питания, источники питания в компьютерных схемах, и т. д.

- Измерение переменного напряжения, например в генераторах сигналов.

При включении прибора в режим измерения напряжений он измеряет постоянное напряжение, если не задано режим переменного. Для измерения переменного напряжения нажмите кнопку DC/AC на передней панели прибора.

Выбор диапазона

Существует два способа выбора диапазона измерения.

- Автоматический выбор диапазона измерения выбирает оптимальный диапазон измерения для конкретного сигнала.

- Ручной выбор диапазона измерения осуществляется при нажатии кнопки RANGE. При каждом последующем нажатии кнопки RANGE диапазон сдвигается на более высокий предел.

Замечание: при нажатии кнопки RANGE на время свыше 2 сек. восстанавливается автоматический выбор диапазона измерения.

Ручной выбор диапазона измерения:

0,00В ¸ 3,999В

00,00В ¸ 39,99В

000,0В ¸ 399,9В

0000В ¸ 1000В постоянного или 750В переменного напряжения

Специальные измерительные режимы

Режим HOLD

Нажатие кнопки HOLD вызывает "замораживание" результатов измерения на дисплее. Вторичное нажатие кнопки HOLD вызывает восстановление нормального режима измерения.

Режим Min-Max-Avg

Режим Min-Max-Avg запоминает минимальное, максимальное и среднее значение входного сигнала за время измерения. Эти значения позднее могут быть выведены на дисплей для анализа. Прибор регистрирует значения входного сигнала с длительностью 0,1 секунда и более.

Для записи и воспроизведения минимальных, максимальных и усредненных значений проделайте следующие шаги:

- Подсоедините прибор к измеряемой схеме.

- Кнопкой RANGE выберите желаемый диапазон измерения (в режиме Min-Max-Avg автовыбор диапазона не работает).

- Нажмите кнопку AVG. На дисплее появится символ REC. Входные значения начинают записываться в память.

- Выполните измерения.

- Нажмите кнопку AVG второй раз для индикации максимума.

- Нажмите кнопку AVG третий раз для индикации минимума.

- Нажмите кнопку AVG четвертый раз для индикации среднего.

- Нажмите кнопку AVG пятый раз для возврата в режим записи.

Замечание: для возврата в обычный режим держите кнопку AVG нажатой в течении 2 сек.

Аналоговая шкала

Аналоговая шкала позволяет пользователю наблюдать изменения сигнала быстрее, чем может обновляться цифровой дисплей. Это очень полезно для наблюдения быстроменяющихся сигналов.

Регистрация пиковых значений минимума и максимума (время регистрации 1 миллисекунда и более).

Для регистрации пиковых значений минимума и максимума выполните следующие шаги:

- Выполните шаги 1,2 и 3 описанные для Min-Max-Avg.

- Нажмите кнопку Peak Min-Max.

- Выполните измерения.

- Максимальное значение индицируется без нажатия кнопок.

- Нажмите кнопку AVG для индикации минимального значения.

Повторное нажатие кнопки AVG переведет прибор в режим регистрации сигналов длительностью 0,1 сек.

Использование режима измерения Min/Max.

- Подключите прибор к вероятному источнику проблем.

- Если проблемы повторяются повторите измерения.

- Проверьте показания прибора в обычном режиме.

- При повторении проблемы проверьте зарегистрированные значения минимума и максимума на соответствие допустимым значениям.

- При проблемах в контактах используйте режим Min/Max во время изгибания подозрительных проводов и соединений.

Примеры использования Min/Max.

- При запуске двигателя минимальное напряжение цепи.

- Максимальное напряжение заряда аккумулятора.

- Сигнал сенсора дроссельной заслонки при тесте двигателя.

- Сигнал с датчика расхода воздуха при тесте двигателя.

- Сигнал с датчика температуры при тесте двигателя.

- Переменное напряжение с карбюратора при проблемах остановки двигателя.

- Переменное напряжение с датчика спидометра.

Помните, что скорость и напряжение падают до нуля при остановке автомобиля.

С использованием режима Min/Max можно также проводить измерения частоты, длительности импульса впрыска топлива, оборотов двигателя, тока, сопротивления и работы инжектора.

Режим REL - относительных измерений.

Относительные измерения показывают разность между занесенным в память эталонным значением и текущей величиной. Например, если эталонное значение равно 2,0В и текущее измеренное напряжение равно 5,0В, то дисплей покажет 3,0В. Если измеренная величина равна эталонному значению, то дисплей покажет 0В. Используйте этот режим, когда необходимо определить отклонение от номинального значения.

Действия:

- Выберите желаемый диапазон измерения кнопкой RANGE. Режим автоматического выбора диапазона при REL не работает.

- Подключите прибор к исследуемой схеме.

- Нажмите кнопку REL, текущее напряжение запишется в память и дисплей покажет 0,000В.

- Любое изменение входного напряжения отразится как разность между новым входным напряжением и эталоном.

Замечание: Вторичное нажатие кнопки REL приведет к возвращению к нормальному режиму измерений.

REL и Min/Max можно использовать вместе, например для нахождения минимального и максимального напряжения источника питания.

Типовое использование режима REL:

Бортовой компьютер автомобиля питается напряжением, изменения которого должны контролироваться. Например, питающее напряжение + 5В для датчика положения заслонки газа внезапно проваливается до 4,4В. Дисплей покажет -0,600В. Режим Min/Max зарегистрирует эти изменения, поэтому Вы их не упустите.

2- ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЙ

1. Установить прибор как показано на рисунке на стр. 12.

- Подключить как показано щупы.

- Подсоединить мультиметр к измеряемой схеме.

- Прочесть показания дисплея.

На рисунке показан пример проверки температурного датчика.

Подключение проводов

Красный провод устанавливается в гнездо V-W. Черный провод устанавливается в гнездо COM.

Положение поворотного переключателя

Переключатель устанавливается в положение W. Прибор автоматически выберет наилучший диапазон измерения.

Ручной выбор диапазона измерения. Выбирается путем нажатия кнопки RANGE. При каждом последующем нажатии кнопки диапазон измерения переключается на более высокий.

Мультиметр измеряет сопротивление на следующих диапазонах:

- 000,0W ¸ 399,9W

- 0,000КW ¸ 3,999КW

- 00,00КW ¸ 39,99КW

- 000,0КW ¸ 399,9КW

- 0000КW ¸ 3999КW

- 00,00МW ¸ 39,99МW

Режим HOLD

Нажатие кнопки HOLD вызывает "замораживание" результатов измерения на дисплее. Вторичное нажатие кнопки HOLD вызывает восстановление нормального режима измерения.

Режим Min-Max-Avg

Режим Min-Max-Avg запоминает минимальное, максимальное и среднее значение входного сигнала за время измерения. Эти значения позднее могут быть выведены на дисплей для анализа.

Для записи и воспроизведения минимальных, максимальных и усредненных значений проделайте следующие шаги:

- Подсоедините прибор к измеряемой схеме.

- Кнопкой RANGE выберите желаемый диапазон измерения (в режиме Min-Max-Avg автовыбор диапазона не работает).

- Нажмите кнопку AVG. На дисплее появится символ REC. Входные значения начинают записываться в память.

- Выполните измерения.

- Нажмите кнопку AVG второй раз для индикации максимума.

- Нажмите кнопку AVG третий раз для индикации минимума.

- Нажмите кнопку AVG четвертый раз для индикации среднего.

- Нажмите кнопку AVG пятый раз для возврата в режим записи.

Замечание: для возврата в обычный режим держите кнопку AVG нажатой в течении 2 сек.

Типичные примеры использования Min-Max-Avg

Замечания: А. Измерение сопротивлений проводится только при выключенном питании проверяемой схемы.

В. Перед измерениями необходимо подсоединить провода к проверяемой схеме, иначе прибор покажет обрыв цепи.

С. Попытайтесь воспроизвести условия, вызывающие нестабильность показаний.

- Проблемы в соединительных цепях. Неустойчивость сигналов может быть вызвана проблемами в проводке. Подключите мультиметр к электропроводке и покачайте провода. Режим Min-Max зарегистрирует все изменения сопротивления.

- Проверка датчиков сигнал-сопротивление. Подключив мультиметр к датчику можно проверить, соответствует ли изменение сопротивления датчика заданному диапазону изменений.

Измерения относительных величин в режиме REL.

- Выберите желаемый диапазон измерения кнопкой RANGE (автоматический выбор диапазона в режиме REL не работает).

- Подключите прибор к измеряемой схеме.

- Нажмите кнопку REL. Показания дисплея обнулятся, а присутствующая величина сопротивления запишется в память.

- Любые изменения сопротивления относительно эталонного будут отражаться на дисплее.

Замечание: Повторное нажатие кнопки REL приведет к возврату в обычный режим измерения.

Типичные примеры использования функции REL

Очень трудно исследовать поведение низкоомных цепей. На проводку, нагруженную на сопротивление 0,5 Ома влияют очень малые изменения сопротивления. Подключите прибор и нажмите кнопку REL. Дисплей покажет 000,0W. Покачав провода, можно обнаружить очень малые изменения сопротивления проводов.

Режим REL можно скомбинировать с режимом Min-Max и зарегистрировать все экстремальные изменения за время теста.

Прозвонка соединений

При проверке сложных цепей бывает сложно одновременно наблюдать за дисплеем, особенно в труднодоступных местах. При прозвонке соединений в случае, когда сопротивление проверяемой цепи меньше 40 Ом звучит сигнал зуммера. Если сопротивление превышает порог 40 Ом, то звукового сигнала нет. Режим прозвонки выбирается нажатием левой нижней кнопки.

Типичные примеры использования прозвонки соединений

Поиск обрыва в цепи

- Отсоедините оба конца проверяемой цепи.

- Заземлите один конец на корпус автомобиля. Это позволяет подключить общий провод тестера к этому концу через корпус автомобиля.

- Подсоедините красный провод мультиметра к свободному концу проверяемой цепи, а черный провод к корпусу машины. Если не раздастся звуковой сигнал, значит цепь разомкнута. Тогда подсоедините промежуточную точку проверяемой цепи к корпусу автомобиля. Если прозвучит сигнал, значит точка разрыва цепи находится между этой промежуточной точкой и первоначальной точкой проверки.

Поиск замыкания в цепи

- Отсоедините оба конца проверяемой цепи.

- При подключении прибора к одному из концов проверяемой цепи и к корпусу автомобиля прибор должен показать обрыв. Если этого не происходит поочередно отсоединяйте все соединители, пока не исчезнет замыкание.

- ДИОДНЫЙ ТЕСТ

Напряжение на щупах прибора при диодном тесте достигает 3В, при этом возможно проверить на работоспособность любой диод.

Замечание: перед выполнением диодного теста убедитесь в отсутствии в схеме питающих напряжений. Желательно проверяемый диод выпаять из схемы.

- Установить прибор как показано на рисунке.

- Подключить как показано щупы.

- Подсоединить мультиметр к диоду.

Тест на проводимость - подсоединить красный щуп к аноду, а черный к катоду диода, при этом дисплей должен показать малое падение напряжение на диоде.

Тест на обратное включение - при обратном включении щупов на исправном диоде ток будет равен нулю, что приведет к показу высокого напряжения на дисплее.

Результаты теста исправного диода:

Прямое включение диода - 0,4В ¸ 0,7В.

Обратное включение диода - около 3В (зависит от батареи).

Замкнутые накоротко диоды имеют малое падение напряжения на прямом и обратном включении. Диоды с внутренним обрывом показывают 3В при любом подключении.

Подключение щупов

Красный провод устанавливается в гнездо V-W. Черный провод устанавливается в гнездо COM.

Положение поворотного переключателя

Переключатель устанавливается в положение . Прибор использует один фиксированный диапазон измерения, и не нуждается в ручном или автоматическом выборе диапазона.

Режим HOLD

Нажатие кнопки HOLD вызывает "замораживание" результатов измерения на дисплее. Вторичное нажатие кнопки HOLD вызывает восстановление нормального режима измерения.

Режим Min-Max-Avg

Режим Min-Max-Avg запоминает минимальное, максимальное и среднее значение падения напряжения на диоде за время измерения. Эти значения позднее могут быть выведены на дисплей для анализа.

Для записи и воспроизведения минимальных, максимальных и усредненных значений проделайте следующие шаги:

- Подсоедините прибор к измеряемой схеме.

- Поворотным переключателем выберите диодный тест. Используйте обратное включение диода, т.к. пробитые диоды обычно пропускают ток при обратном включении.

- Нажмите кнопку AVG. На дисплее появится символ REC. Входные значения начинают записываться в память.

- Выполните измерения.

- Нажмите кнопку AVG второй раз для индикации максимума.

- Нажмите кнопку AVG третий раз для индикации минимума.

- Нажмите кнопку AVG четвертый раз для индикации среднего.

- Нажмите кнопку AVG пятый раз для возврата в режим записи.

Типичные примеры использования режима Min-Max-Avg

Падение напряжения на диоде изменяется с изменением температуры. Режим Min-Max-Avg способен зарегистрировать изменения прямого падения напряжения на диоде в зависимости от температуры. Это очень полезно при поиске "мерцающих" дефектов, вызванных утечкой диодов при повышении температуры.

Режим REL - относительных изменений

Относительные изменения показывают разность между текущим измеренным значением и эталонным значением. Например, перед нагревом диода прямое падение напряжения равно 0,637В. После нагрева диода до 180°С напряжение становится равным 0,591В, дисплей покажет -0,046В (Предупреждение: нагрев диода свыше 200°С может вывести диод из строя).

Подключение мультиметра

- Подключить исследуемый диод (соблюдайте полярность).

- Нажмите кнопку REL. Текущее напряжение заносится в память, а дисплей покажет 0,000В.

- Любые изменения напряжения на диоде будут отражены как разность между текущим напряжением и эталоном.

Замечание: повторное нажатие кнопки REL переводит прибор в нормальный режим измерения.

Типичное использование режима REL:

Режимы REL и Min-Max-Avg могут быть использованы совместно при диодном тесте. Прибор зарегистрирует максимальные отклонения в обе стороны от эталонного напряжения.

- ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТЫ

- Установить прибор, как показано на рисунке стр. 23.

- Подключить щупы, как показано.

- Подсоединить прибор к измеряемой цепи.

- Прочесть показания дисплея.

Подключение щупов:

Красный провод устанавливается в гнездо V-W. Черный провод устанавливается в гнездо COM.

Положение поворотного переключателя

Переключатель устанавливается в положение Hz. Прибор автоматически выберет наилучший диапазон измерения.

Ручной выбор диапазона:

Существует два режима выбора диапазона.

- Автоматический, устанавливается при включении мультиметра или выборе режима измерения.

- Ручной выбор диапазона измерения, активизируется нажатием кнопки RANGE. Каждое следующее нажатие кнопки переключает диапазон на более высокую ступень.

Замечание: для возврата в режим автоматического выбора диапазона нажмите кнопку RANGE на время не менее 2 сек.

Диапазоны измерения частоты.

00,00Гц ¸ 199,99Гц

000,0Гц ¸ 1999,9Гц

00,00КГц ¸ 199,99КГц

000,0КГц ¸ 1999,9КГц

Режим HOLD

Нажатие кнопки HOLD вызывает "замораживание" результатов измерения на дисплее. Вторичное нажатие кнопки HOLD вызывает восстановление нормального режима измерения.

Режим Min-Max-Avg

Режим Min-Max-Avg запоминает минимальное, максимальное и среднее значение частоты за время измерения. Эти значения позднее могут быть выведены на дисплей для анализа.

Для записи и воспроизведения минимальных, максимальных и усредненных значений проделайте следующие шаги:

- Подсоедините прибор к измеряемой схеме.

- Поворотным переключателем выберите желаемый диапазон измерения частоты. Автоматический выбор диапазона в режиме Min-Max-Avg не действует.

- Нажмите кнопку AVG. На дисплее появится символ REC. Входные значения начинают записываться в память.

- Выполните измерения.

- Нажмите кнопку AVG второй раз для индикации максимума.

- Нажмите кнопку AVG третий раз для индикации минимума.

- Нажмите кнопку AVG четвертый раз для индикации среднего.

- Нажмите кнопку AVG пятый раз для возврата в режим записи.

Для возвращения в нормальный режим измерения нажмите кнопку AVG на 2 секунды минимум.

Аналоговая шкала

Аналоговая шкала позволяет наблюдать быстрые процессы, недоступные для обзора на цифровом дисплее. Очень удобно наблюдать мгновенные изменения частоты, вызванные электрическим шумом. Используйте эту возможность для поиска проблем, зарегистрированных в режиме Min-Max-Avg.

Типичные примеры использования режима Min-Max-Avg

Повреждения поверхности сенсора могут быть причиной генерации электрических шумов. Это может вызвать мерцающие дефекты. Режим Min-Max-Avg способен зарегистрировать случайные изменения частоты и освобождает оператора от постоянного наблюдения за дисплеем.

Шум обычно вызывает повышение частоты сенсора, в то время как пропадающие контакты вызывает понижение частоты.

Режим REL - относительных изменений

Режим REL показывает разность между текущим значением частоты и эталонным, записанным в память. Например, выходная частота сигнала датчика карбюратора равна 25Гц и она запоминается как эталонная. Когда частота повышается до 29Гц на дисплее будет 04,00Гц.

Подключение прибора

- Поворотным переключателем выбрать функцию измерения частоты. Автовыбор диапазона в режиме REL не работает.

- Подключить прибор к исследуемой схеме.

- Нажать кнопку REL. Текущее значение частоты вводится в память и дисплей покажет 00,00Гц.

- Любые изменения частоты будут показаны на дисплее как разность между новой частотой и эталонным значением.

Замечание: Повторное нажатие кнопки REL переведет прибор в нормальный режим измерения.

Режимы REL и Min-Max-Avg могут быть использованы совместно для регистрации случайных отклонений от эталонных значений, приведенных в руководстве по автомобилю.

5- ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

- Установить мультиметр, как показано на рисунке стр. 28.

- Подключить высоковольтный токосъемник, при этом направление стрелки на нем должно указывать на свечу.

- Кнопкой RANGE выбрать 2-тактный или 4-тактный двигатель.

Замечание: большинство карбюраторных двигателей являются 4-тактными, а большинство двигателей с впрыском являются 2-тактными.

- Прочесть показания дисплея.

Подключение проводов

Установить в гнезда прибора вилку высоковольтного токосъемника. Красная вилка должна быть в гнезде V-W, а черная в гнезде COM.

Положение поворотного переключателя

Установить поворотный переключатель в положение RPM.

Выбор диапазона измерений

Дисплей показывает непосредственно количество оборотов двигателя в минуту. При выборе кнопкой RANGE типа двигателя на дисплее отражается соответственно RPM2  или RPM4.

Режим HOLD

Нажатие кнопки HOLD вызывает "замораживание" результатов измерения на дисплее. Вторичное нажатие кнопки HOLD вызывает восстановление нормального режима измерения.

Режим Min-Max-Avg

Режим Min-Max-Avg запоминает минимальное, максимальное и среднее значение частоты вращения двигателя за время измерения. Эти значения позднее могут быть выведены на дисплей для анализа.

Для записи и воспроизведения минимальных, максимальных и усредненных значений проделайте следующие шаги:

- Подключить прибор через высоковольтный токосъемник, при этом направление стрелки на нем должно указывать на свечу.

- Нажмите кнопку AVG. На дисплее появится символ REC. Входные значения начинают записываться в память.

- Выполните измерения.

- Нажмите кнопку AVG второй раз для индикации максимума.

- Нажмите кнопку AVG третий раз для индикации минимума.

- Нажмите кнопку AVG четвертый раз для индикации среднего.

- Нажмите кнопку AVG пятый раз для возврата в режим записи.

Для возвращения в нормальный режим измерения нажмите кнопку AVG на 2 секунды минимум.

На результаты измерения влияет то, насколько "чист" высоковольтный импульс (свободен от "дребезга" контактов трамблера). Наилучшие результаты измерения обеспечиваются с электронной системой зажигания.

Аналоговая шкала

Аналоговая шкала позволяет наблюдать быстрые процессы, недоступные для обзора на цифровом дисплее. Очень удобно наблюдать мгновенные изменения частоты вращения двигателя.

Типичные примеры использования режима Min-Max-Avg

Современные двигатели имеют систему, поддерживающую постоянными обороты двигателя на холостом ходу.

Режим Min-Max-Avg способен зарегистрировать случайные изменения частоты оборотов до того, как их откорректирует эта система.

Режим REL - относительных изменений

Режим REL показывает разность между текущим значением частоты и эталонным, записанным в память. Он считается одним из наиболее полезных тестов для поиска цилиндра, "виновного" в плохой работе двигателя:

- Включить и прогреть двигатель и установить постоянные обороты. Этот тест не обязательно проводить на холостых оборотах.

- Подключить токосъемник к свечному проводу.

- Нажать кнопку REL. Показания частоты вращения двигателя запишутся в память и дисплей покажет 0000.

- С этого момента любое увеличение оборотов приведет к положительным показаниям на дисплее, а уменьшение к отрицательным.

- Закоротите свечной провод одного из цилиндров на массу. Это вызовет падение скорости вращения двигателя.

- Запишите эти показания. Это должна быть отрицательная величина.

- Все цилиндры должны давать одинаковое падение оборотов.

Этот тест для инжекторных двигателей можно провести путем отключения одного из инжекторов и измерения результатов.

Замечание: вторичное нажатие кнопки REL переведет мультиметр в нормальный режим измерения.

Типичное использование относительных измерений

Еще одним важным применением режима REL является измерение увеличения оборотов двигателя при проверке утечек вакуума.

- Проделайте пункты 1 и 2 предыдущих измерений.

- Нажмите кнопку REL. Показания частоты вращения двигателя запишутся в память и дисплей покажет 0000.

- С этого момента любое увеличение оборотов приведет к положительным показаниям на дисплее, а уменьшение к отрицательным.

- Введите с помощью зонда в впускную систему карбюратора небольшое количество пропана. Сильная утечка вакуума вызовет большие изменения скорости вращения двигателя. Очень большие утечки могут вызвать перебои в работе двигателя. Система поддержания скорости вращения на холостом ходу постарается скорректировать эти изменения, но прибор запишет эти быстрые для прямого наблюдения изменения.

6- ИЗМЕРЕНИЕ ТОКОВ

- Установить прибор, как показано на рисунке стр. 34.

- Разомкните цепь, так чтобы мультиметр был подключен последовательно с измеряемой схемой.

- Установить красный щуп в гнездо 10А или 400мА.

Замечание: если есть какие-либо сомнения относительно величины измеряемого тока начинайте с гнезда 10А. Входы мультиметра защищены предохранителями. Если прибор ничего не показывает при подключении, то это может быть из-за сгоревшего предохранителя.

- Кнопкой DC/AC выберите режим измерения постоянных или переменных токов. По умолчанию измеряются постоянные токи.

- Прочтите показания дисплея.

Подключение щупов:

Красный провод устанавливается в гнездо 10А или 400мА. Черный провод устанавливается в гнездо COM.

Замечание: амперметр является для других схем короткозамкнутой нагрузкой. Никогда не подключайтесь к источникам напряжений даже если поворотный переключатель стоит в каком-то другом положении. Поворотный переключатель не отключает токовые цепи в приборе.

Положение поворотного переключателя

Установите поворотный переключатель в положение 10А или 400мА, в зависимости от выбранного гнезда.

Режим HOLD

Нажатие кнопки HOLD вызывает "замораживание" результатов измерения на дисплее. Вторичное нажатие кнопки HOLD вызывает восстановление нормального режима измерения.

Режим Min-Max-Avg

Режим Min-Max-Avg запоминает минимальное, максимальное и среднее значение тока за время измерения. Эти значения позднее могут быть выведены на дисплей для анализа.

Для записи и воспроизведения изменений длящихся 0,1 сек и более проделайте следующие шаги:

- Подсоедините прибор к измеряемой схеме.

- Нажмите кнопку AVG. На дисплее появится символ REC. Входные значения начинают записываться в память.

- Выполните измерения.

- Нажмите кнопку AVG второй раз для индикации максимума.

- Нажмите кнопку AVG третий раз для индикации минимума.

- Нажмите кнопку AVG четвертый раз для индикации среднего.

- Нажмите кнопку AVG пятый раз для возврата в режим записи.

Для возвращения в нормальный режим измерения нажмите кнопку AVG на 2 секунды минимум.

Регистрация пиковых значений с длительностью 1 миллисекунда и более:

- Нажмите кнопку PEAK MIN/MAX для вывода на дисплей надписи 1mS REC.

- Выполните измерения.

- На дисплее высветится максимальная измеренная величина.

- Нажмите еще раз кнопку AVG для вывода минимальной измеренной величины.

- Нажмите кнопку AVG в третий раз для вывода среднего значения измерений.

- Нажмите кнопку AVG в четвертый раз для возвращения в режим записи.

Для возвращения в нормальный режим измерения нажмите кнопку AVG на время 2 секунды и более.

Аналоговая шкала

Аналоговая шкала позволяет наблюдать быстрые процессы, недоступные для обзора на цифровом дисплее. Используйте эту возможность для поиска проблем, зарегистрированных в режиме Min-Max-Avg.

Типичные примеры использования режима Min-Max-Avg

Вход бортового компьютера может иметь частичное замыкание или прерывистое замыкание. Подсоедините мультиметр последовательно ко входу компьютера и сделайте пробную поездку. По возвращении нажмите кнопку Min-Max для определения, не превышал ли ток допустимых значений. Минимальный ток должен быть близок к нулю, если во входных цепях бортового компьютера нет замыканий.

Некоторые соленоиды дают отрицательный всплеск при выключении, что может дать отрицательный всплеск на минимальной величине. Этот тест идеален для проверки топливных инжекторов.

Инжекторы с внутренним замыканием имеют большие токи потребления, в то время как высокоомные инжекторы потребляют малый ток. Измерение на шкале 10А безопасно для проверки отдельных инжекторов. Но не проверяйте одновременно несколько инжекторов иначе рискуете предохранителем или прибором.

Режим REL - относительных изменений

Режим REL показывает разность между текущим значением частоты и эталонным, записанным в память. Для использования этого режима выполните следующее:

- Подключите прибор в режиме амперметра к исследуемой цепи.

- Создайте условия, обеспечивающие постоянство тока.

- Нажмите кнопку REL. Дисплей покажет 0000А. При этом текущая величина тока запишется в память как эталон.

- Если ток схемы изменится, прибор покажет разницу между изменившимся током и эталоном.

Некоторые соленоиды закорачиваются при нагревании, при поиске подобного дефекта допустимо нагревать соленоид, но не перегрейте!

Замечание: повторное нажатие кнопки REL переведет прибор в нормальный режим измерений.

Режимы REL и Min/Max можно использовать совместно для поиска и регистрации экстремальных значений изменения тока. Это очень удобно при тестах двигателя.

7- ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

- Установить поворотный переключатель в положение TEMP.

- Вставьте в разъем прибора специальный адаптер с термопарой.

- Поместите конец термопары на исследуемую поверхность.

- Дождитесь установления показаний прибора.

Положение поворотного переключателя

Установите поворотный переключатель в положение TEMP.

Измерение температуры в шкале Фаренгейта

По умолчанию прибор измеряет температуру в градусах Цельсия. Чтобы переключить его на измерения в шкале Фаренгейта нажмите кнопку C/F.

Режим HOLD

Нажатие кнопки HOLD вызывает "замораживание" результатов измерения на дисплее. Вторичное нажатие кнопки HOLD вызывает восстановление нормального режима измерения.

Режим Min-Max-Avg

Режим Min-Max-Avg запоминает минимальное, максимальное и среднее значение температуры за время измерения. Эти значения позднее могут быть выведены на дисплей для анализа.

Для регистрации экстремальных и усредненных по времени измерений температуры проделайте следующие шаги:

- Установите переключатель на измерение температуры.

- Подсоедините к прибору температурный пробник.

- Поместите щуп термопары на исследуемую поверхность и дайте установиться показаниям мультиметра.

- Нажмите кнопку AVG. На дисплее появится символ REC. Входные значения начинают записываться в память.

- Выполните измерения.

- Нажмите кнопку AVG второй раз для индикации максимума.

- Нажмите кнопку AVG третий раз для индикации минимума.

- Нажмите кнопку AVG четвертый раз для индикации среднего.

- Нажмите кнопку AVG пятый раз для возврата в режим записи.

Для возвращения в нормальный режим измерения нажмите кнопку AVG на 2 секунды минимум.

Регистрация пиковых значений с длительностью 1 миллисекунда и более:

Типичные примеры использования режима Min/Max

Температурные изменения могут быть регистрироваться при проверке работы кондиционера. Min/Max данные покажут минимальную и максимальную температуру за период измерения.

Режим REL

В режиме REL дисплей показывает относительные изменения температуры от эталонного, записанного в память значения. Например, если температура в салоне перед включением кондиционера была равна 25°С, то эта величина может быть введена в память как эталонное значение путем нажатия кнопки REL. После включения кондиционера температура в салоне падает до 20°С. Прибор покажет -5.00°С.

Подключение прибора

- Поместить щуп термопары на исследуемую поверхность.

- Задать условия, при которых температура будет постоянной.

- Нажать кнопку REL, дисплей покажет 0000°, действующая температура запишется в память как эталонная.

- При изменении температуры прибор покажет разность между эталонной величиной и новым текущим значением.

Замечание: повторное нажатие кнопки REL вызывает восстановление нормального режима измерения.

8- ИЗМЕРЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИМПУЛЬСА

- Установить поворотный переключатель в положение DUTY CYCLE.

- Подключить щупы к прибору.

- Подключить выводы щупов к измеряемому сигналу.

- Прочтите показания дисплея.

Определение относительной  длительности импульса:

относительная длительность импульса - отношение времени действия сигнала к общему периоду измерений, выраженное в %.

Пример: Время действия одного цикла равно 100 мсек. Обмотка соленоида включается на время 20 мсек. Относительная длительность импульса в % равна времени включения ¸ общее время ´ 100. В нашем примере это 20 мсек ¸ 100 мсек = 0,2 или 20%.

Синхронизация измерений

При измерении относительной длительности импульса необходимо выбрать, импульс какой полярности является активным. В рассмотренном выше примере активным импульсом является импульс с напряжением ниже 1,5В. Это означает, что необходимо синхронизация по отрицательному фронту импульса. Соответствующий выбор обеспечивается при помощи кнопки AC/DC на передней панели. Выбранная полярность высвечивается справа внизу на дисплее (Trig+ или Trig-). Если бы была выбрана положительная синхронизация, то дисплей бы показал в вышеописанном примере +80%.

Режим HOLD

Нажатие кнопки HOLD вызывает "замораживание" результатов измерения на дисплее. Вторичное нажатие кнопки HOLD вызывает восстановление нормального режима измерения.

Режим Min-Max-Avg

Режим Min-Max-Avg запоминает минимальное, максимальное и среднее значение относительной длительности импульса за время измерения. Эти значения позднее могут быть выведены на дисплей для анализа.

Для регистрации экстремальных и усредненных по времени измерений проделайте следующие шаги:

- Подключите мультиметр к измеряемой цепи (соленоид приготовления топливной смеси или любой цифровой сигнал)

- Кнопкой DC/AC установите требуемую полярность синхронизации.

- Нажмите кнопку AVG. На дисплее появится символ REC. Входные значения начинают записываться в память.

- Выполните измерения.

- Нажмите кнопку AVG второй раз для индикации максимума.

- Нажмите кнопку AVG третий раз для индикации минимума.

- Нажмите кнопку AVG четвертый раз для индикации среднего.

- Нажмите кнопку AVG пятый раз для возврата в режим записи.

Для возвращения в нормальный режим измерения нажмите кнопку AVG на 2 секунды минимум.

Регистрация пиковых значений с длительностью 1 миллисекунда и более:

Типичные примеры использования режима Min/Max

Относительная длительность импульса подачи топлива должна оставаться в узких рамках, пока с сенсором ничего не происходит. Вибрация некоторых сенсорных датчиков может вызвать изменения относительной длительности сигнала. Для таких датчиков, как датчик Холла и датчик давления во впускном трубопроводе причиной нестабильности относительной длительности выходного сигнала может быть нагрев или вибрация.

Режим REL

В режиме REL дисплей показывает относительные изменения длительности импульса от эталонного, записанного в память значения, что чрезвычайно полезно при поиске неисправностей.

- Установить переключатель в положение DUTY CIRCLE.

- Подсоединить прибор к исследуемому датчику или соленоиду.

- Выбрать требуемую полярность синхронизации кнопкой DC/AC.

- Нажать кнопку REL, дисплей покажет 0000°. На этом шаге текущее значение заносится в память, как эталонное.

- При изменении относительной длительности импульса дисплей покажет разность между текущим значением и эталоном.

Замечание: при повторном нажатии кнопки REL происходит восстановление нормального режима измерений.

Типичное использование режима REL

При совместном использовании режимов REL и Min-Max прибор может записать и воспроизвести изменения, произошедшие за время поездки, когда вибрация и температура превышает величины, получаемые во время проверок на стоянке.

9- ИЗМЕРЕНИЕ УЗСК (угла замкнутого состояния контактов прерывателя)

- Установить поворотный переключатель в положение DWELL (угол замкнутого состояния контактов прерывателя).

- Вставить щупы в гнезда прибора.

- Подключить концы щупов к измеряемому сигналу.

- Кнопкой RANGE выбрать количество цилиндров проверяемого двигателя.

- Прочесть показания

Режим HOLD

Нажатие кнопки HOLD вызывает "замораживание" результатов измерения на дисплее. Вторичное нажатие кнопки HOLD вызывает восстановление нормального режима измерения.

Режим Min-Max-Avg

Режим Min-Max-Avg запоминает минимальное, максимальное и среднее значение УЗСК за время измерения. Эти значения позднее могут быть выведены на дисплей для анализа. Данная функция очень полезна для настройки системы впрыска.

Для регистрации экстремальных и усредненных по времени измерений проделайте следующие шаги:

- Подключите мультиметр к измеряемой цепи (модуль зажигания и т. д.)

- Кнопкой RANGE установите количество цилиндров проверяемого двигателя.

- Нажмите кнопку AVG. На дисплее появится символ REC. Входные значения начинают записываться в память.

- Выполните измерения.

- Нажмите кнопку AVG второй раз для индикации максимума.

- Нажмите кнопку AVG третий раз для индикации минимума.

- Нажмите кнопку AVG четвертый раз для индикации среднего.

- Нажмите кнопку AVG пятый раз для возврата в режим записи.

Для возвращения в нормальный режим измерения нажмите кнопку AVG на 2 секунды минимум.

Типичные примеры использования режима Min/Max

Угол замкнутого состояния контактов прерывателя должен оставаться в узких рамках, пока с системой впрыска ничего не происходит. Нагрев или вибрация может вызвать нестабильность работы, что приведет к изменению УЗСК. В некоторых двигателях с впрыском УЗСК меняется с изменением оборотов двигателя. Для регистрации этих изменений используйте режим Min/Max.

Режим REL

В режиме REL дисплей показывает относительные изменения УЗСК от эталонного, записанного в память значения.

- Установить поворотный переключатель в положение DWELL.

- Подсоединить прибор к отрицательному выводу первичной обмотки катушки зажигания.

- Кнопкой RANGE установите количество цилиндров проверяемого двигателя.

- Нажмите кнопку REL. Дисплей покажет 0000°. На этом шаге текущее значение заносится в память, как эталонное.

- Если УЗСК изменится дисплей покажет разницу между действующим и эталонным значениями.

Замечание: Повторное нажатие кнопки REL вызывает восстановление нормального режима измерения.

Типичное использование режима REL

При совместном использовании режимов REL и Min-Max прибор может записать и воспроизвести изменения, произошедшие за время поездки, когда вибрация и температура превышает величины, получаемые во время проверок на стоянке. Этот режим позволяет выявить нестабильные дефекты модуля впрыска.

- ИЗМЕРЕНИЕ ШИРИНЫ ИМПУЛЬСА в милисекундах

- Установить поворотный переключатель прибора в положение mS, как показано на стр. 51.

- Вставить щупы в гнезда прибора.

- Подсоединить концы щупов к источнику сигнала.

- Прочесть показания дисплея, выраженные в миллисекундах.

В автомобильных проверках измеряется ширина активного импульса, подаваемого на соленоиды инжекторов и т. д. Форма сигнала, подаваемого на соленоид, изображенная на стр. 52, тип 1 является наиболее распространенной при измерении ширины импульса.

Форма импульса на инжекторе

Возможны два типа сигналов. Тип 1 активизирует инжектор путем подключения на отрицательный вывод инжектора потенциала корпуса. Полярность этого импульса отрицательная и поэтому синхронизация тоже отрицательная. Тип 2 активизирует инжектор путем подключения на положительный вывод инжектора плюсового потенциала батареи и поэтому синхронизация отрицательная. Модель D-988 позволяет измерить ширину импульса любой полярности.

Выбор синхронизации

Кнопка DC/AC в режиме измерения ширины импульса в мсек позволяет выбрать тип синхронизации. Начальная синхронизация отрицательна, т.к. это наиболее распространенный случай для топливных инжекторов.

Замечание: если необходимо измерить положительный импульс, то выберите положительную синхронизацию (Trigger+) нажатием кнопки AC/DC.

Выбор диапазона измерения

Существует два выбираемых вручную диапазона измерения:

0,000 мсек. ¸ 19,999 мсек.

00,00 мсек. ¸ 199,99 мсек.

Режим HOLD

Нажатие кнопки HOLD вызывает "замораживание" результатов измерения на дисплее. Вторичное нажатие кнопки HOLD вызывает восстановление нормального режима измерения.

Режим Min-Max-Avg

Режим Min-Max-Avg запоминает минимальное, максимальное и среднее значение ширины импульса за время измерения. Эти значения позднее могут быть выведены на дисплей для анализа. Данная функция очень полезна для настройки системы впрыска.

Для регистрации экстремальных и усредненных по времени измерений проделайте следующие шаги:

- Подключите мультиметр к измеряемой цепи (топливный инжектор и т. д.)

- Выберите требуемый тип синхронизации.

- Нажмите кнопку AVG. На дисплее появится символ REC. Входные значения начинают записываться в память.

- Выполните измерения.

- Нажмите кнопку AVG второй раз для индикации максимума.

- Нажмите кнопку AVG третий раз для индикации минимума.

- Нажмите кнопку AVG четвертый раз для индикации среднего.

- Нажмите кнопку AVG пятый раз для возврата в режим записи.

Для возвращения в нормальный режим измерения нажмите кнопку AVG на 2 секунды минимум.

Типичные примеры использования режима Min/Max

Ширина импульса не должна меняться в больших пределах. В большинстве инструкций по регулировке содержатся сведения о ширине импульса, подаваемого на инжекторы и о других важных сигналах с бортового компьютера.

Режим REL

В режиме REL дисплей показывает изменения ширины импульса относительно эталонного, записанного в память значения.

- Установить поворотный переключатель в положение mS.

- Подсоединить прибор к инжектору.

- Выбрать необходимую полярность синхронизации.

- Нажмите кнопку REL. Дисплей покажет 0000°. На этом шаге текущее значение заносится в память, как эталонное.

- Если ширина импульса изменится дисплей покажет разницу между действующим и эталонным значениями.

Замечание: Повторное нажатие кнопки REL вызывает восстановление нормального режима измерения.

Типичное использование режима REL

Время впрыска инжектором топлива является мерой количества топлива, подаваемого в двигатель. При слабом сигнале инжектор плохо осуществляет впрыск, а прибор при этом показывает недостаточную ширину импульса впрыска. Это иногда наблюдается во время поездок.

11- ПРОВЕРКА АВТОМОБИЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ

В данном разделе описывается использование прибора при проверке автомобильных узлов, включая системы впрыска и компьютерную систему управления двигателем.

Приводятся примеры наилучшего использования продвинутых функций мультиметра.

Проверка качества "земли" бортового компьютера

- Установить поворотный переключатель в положение V.

- Подсоединить черный щуп прибора к "земле" аккумулятора.

- Подсоединить красный щуп прибора к "земле" компьютерной системы управления (обычно есть несколько таких выводов).

- Запустите двигатель и прочтите показания. Прибор должен показывать не более 0,1В.

- Нажмите кнопку Min/Max. На дисплее появится надпись 100 мсек. REC.

- Нажмите кнопку Peak Min/Max. На дисплее появится надпись 1 мсек. REC.

- Проверьте показания дисплея. Прибор зарегистрирует любой шумовой импульс длительностью 1 миллисекунда и более, присутствующий на "земляной" шине компьютера.

Проверка качества питающего напряжения бортового компьютера.

- Установить поворотный переключатель в положение V.

- Подсоединить черный щуп прибора к "земле" аккумулятора.

- Подсоединить красный щуп прибора к положительному выводу аккумулятора.

- Нажмите кнопку REL. Прибор запомнит напряжение и на дисплее появится нулевое значение 000,0В.

- Переставьте красный щуп прибора ко входу питания компьютера. Почтите показания. Прибор должен показывать не более 0,1В. Большее напряжение свидетельствует о большом падении напряжения на питающих проводах.

- Проверьте уровень шумов питающей сети - нажмите кнопку Min/Max/Avg, затем кнопку Peak Min/Max. На дисплее появится надпись 1 мсек. REC.

- Прочтите показания дисплея. Прибор зарегистрирует любой шумовой импульс длительностью 1 миллисекунда и более, присутствующий на проводе питающего напряжения компьютера.

Проверка положения датчика дроссельной заслонки

Датчик положения дроссельной заслонки (педали газа) очень важен для правильной работы бортового компьютера. Необходимо провести при измерения.

- Проверка напряжения в режиме холостого хода.

- Проверка сигнала датчика на отсутствие шумов при различных положениях педали газа (двигатель выключен).

- Проверка диапазона изменения сигнала датчика от минимума до максимума.

Проверка 1.

Проверьте уровень сигнала датчика на соответствие паспортным данным, он должен быть в пределах нормы.

Проверка 2.

При выключенном двигателе нажимая на педаль газа медленно откройте дроссельную заслонку и следите за резкими изменениями напряжения на аналоговом дисплее. Внезапные выбросы напряжения будут записаны тестером в режиме Min/Max измерения.

Проверка датчика давления во впускном трубопроводе.

Эти датчики вырабатывают сигнал, частота которого пропорциональна разрежению во впускном трубопроводе. Примером может служить измерение сигнала датчика Ford'а, но данная процедура справедлива для любых преобразователей сигнал-частота.

Методика проверки

- Установить тестер в режим измерения частоты.

- Подключить его, как показано на рисунке.

- Повернуть ключ зажигания, не запуская двигатель.

- Сравнить показания с данными спецификации на выключенный двигатель.

- Запустить двигатель и сравнить полученные показания с данными спецификации на включенный двигатель.

Проверка длительности импульса подачи топлива.

Сигнал датчика давления во впускном трубопроводе изменяется не только по частоте, но и по скважности, характеризующей длительность импульса подачи топлива. Эта величина у датчика Ford'а меняется от 49% до 59%. Для проверки датчика другого изготовителя необходимо обратиться к справочным данным.

Замечание: Переменчивый сигнал может показать гораздо большую нестабильность скважности сигнала, нежели частоты сигнала датчика. Для полной проверки необходимо провести оба теста.

Проверка кислородного датчика.

Датчик кислорода вырабатывает напряжение, пропорциональное содержанию кислорода в выхлопных газах. Данный тест проверяет напряжение на выходе датчика.

Методика проверки

- Установить тестер в режим измерения напряжения.

- Подсоединить красный щуп тестера к выходному разъему датчика, а черный щуп тестера к земле датчика.

- Нажать кнопку Min/Max/Avg, прибор покажет 100mS REC.

- Подождать несколько минут для накопления данных.

- Нажать кнопку Min/Max для вывода максимума показаний, они должны быть в пределах 0,7В - 0,9В.

- Нажать еще раз кнопку Min/Max для вывода минимума показаний, они должны быть приблизительно 0,1В - 0,3В.

- Нажать еще раз кнопку Min/Max для вывода среднего значения, оно должно быть в пределах 0,45В.

Во время тестовой поездки необходимо сделать и динамическую проверку датчика кислорода.

Динамическая проверка кислородного датчика.

Кислородный датчик должен обладать быстрой реакцией и иметь диапазон изменения выходного сигнала от 0,1В до 0,9В. Используя режим измерения Min/Max значений входного напряжения на тестере можно определить диапазон изменения, не контролируя постоянно показания дисплея.

Замечание: сигнал с датчика кислорода может не достигать 0,9В из-за проблем подачи топлива, таких, как грязные инжекторы или низкое давление топливной смеси. Можно сделать дополнительную проверку в режиме Min/Max нажимая педаль газа, пока слегка не упадут обороты двигателя, что говорит о богатой топливной смеси. Датчик исправен, если его показания достигают 0,9В. Если датчик исправен, а проблемы впрыска существуют проверьте топливную систему.

Необходимо также проверить время реакции датчика. Медленные датчики могут обеспечивать весь диапазон изменения напряжения выходного сигнала, но имеют задержку отклика. Проверка заключается в оценке времени реакции датчика на резкое нажатие педали газа. Графическая шкала покажет мгновенное (0,1сек) изменение выходного напряжения в ответ на резкое нажатие педали газа.

12- ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей и прозвонка

Автоматическая индикация отрицательной полярности

Индикация перегрузки

Звуковой сигнал для прозвонки

Индикация разряда батареи

Символ батареи появляется на дисплее при напряжении батареи равном 6,9В ¸ 7,5В.

Тест работоспособности дисплея

При включении питания загораются все символы дисплея

Скорость обновления дисплея

Цифровой дисплей: 2,5 или 5 раз в секунду. Скорость обновления 5 раз в секунду задается при включении мультиметра с нажатой кнопкой RANGE.

Замечание: Частота, УЗСК, относительная длительность импульса, частота оборотов двигателя и ширина импульса в мсек. обновляется 1 раз в секунду или 5 раз в секунду при включении мультиметра с нажатой кнопкой RANGE.

Графическая шкала

20 раз в секунду

Регистрация измерений

Min/Max/Avg - 100 милисекунд

Peak Min/Max - 1 милисекунды для измерения постоянных и переменных напряжений и токов.

Измерения

Точность указывается как отклонение в ±% от измеренного значения + количество единиц младшего разряда от измеренного значения. Точность гарантируется при температуре 20°С ¸ 25°С и относительной влажности до 70%.

Погрешность аналогового дисплея: 2,38%.

Максимально безопасное входное напряжение: ±1000В (750В эффективных для переменного напряжения).

Максимальное число, изображаемое на дисплее: 19999 для измерения частоты, УЗСК, относительной длительности импульса и ширины импульса; 4000 на всех других измерениях.

Автовыключение: выключение происходит через 35 минут после последнего действия с мультиметром. Подсветка автоматически выключается через 132 секунды после включения.

Срок службы батареи: свыше 50 часов при измерении напряжения.

Защита от перегрузки: ±1000В (750В эффективных для переменного напряжения).

Переменное напряжение: разрешающая способность 0,1мВ.

Точность ±1,2% + 5D*) при частоте входного сигнала 50 ¸ 1000Гц.

Входное сопротивление: свыше 10 МОм.

Постоянное напряжение: разрешающая способность 0,1мВ.

Точность ±0,3% + 1D

Входное сопротивление: свыше 10 МОм.

Постоянный ток: разрешающая способность 0,1 мА

Точность: ±1% + 1D на диапазоне 400 мА

±1,5% + 1D на диапазоне 10 А

Защита от перегрузки: диапазон 400мА: предохранитель 0,4А

диапазон 10А: предохранитель 10А/250В

Переменный ток: разрешающая способность 0,1 мА

Точность: ±1,5% + 1D на диапазоне 400 мА

±2% + 1D на диапазоне 10 А

Защита от перегрузки: диапазон 400мА: предохранитель 0,4А

диапазон 10А: предохранитель 10А/250В

Сопротивление: точность ±0,7% + 2D на диапазоне 400 Ом

±1,5% + 5D на диапазоне 4 МОм

±5% + 5D на других диапазонах

Напряжение на разомкнутых щупах: 2,6В на диапазоне 400 Ом

1,5В на других диапазонах

Защита от перегрузки: 500В пост. или переменного напряжения.

Диодный тест: разрешающая способность 1 мВ,

Точность ±2% + 2D

Напряжение на разомкнутых щупах: около 4В

Защита от перегрузки: 500В пост. или переменного напряжения

Скорость вращения двигателя:

Разрешающая способность: 1 оборот в минуту

Точность ±2% + 1D при скорости 120 ¸ 19999 оборотов в минуту для четырехтактного двигателя

Защита от перегрузки: 500В пост. или переменного напряжения

Ширина импульса: разрешающая способность 0,001  мсек.

Точность ±0,1% + 5D

Уровень синхронизации: 1,5В

Защита от перегрузки: 500В пост. или переменного напряжения

Относительная длительность импульса:

Разрешающая способность 0,01%

Точность ±0,2% + 5D при частоте входного сигнала 5 ¸ 1000Гц

Уровень синхронизации: 1,5В

Защита от перегрузки: 500В пост. или переменного напряжения

Угол замкнутого состояния контактов прерывателя (УЗСК):

Разрешающая способность 0,01°

Точность ±1% + 5D для 3-х и 4-х цилиндровых двигателей

±0,2% + 5D для всех других типов двигателей

Уровень синхронизации: 1,5В приблизительно

Защита от перегрузки: 500В пост. или переменного напряжения

Температура:

Разрешающая способность 1°F

Точность ±3% + 3D при температуре от 0°F до 2000°F

Защита от перегрузки: 500В пост. или переменного напряжения

Батарея:

9 В типа NEDA 1604A (типа "Крона")

13- УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Чтобы избежать поражения электрическим током:

- перед снятием задней крышки выньте щупы из гнезд.

- не работайте прибором со снятой задней крышкой

Замена батареи

- Выключите прибор.

- Выкрутите три винта из задней крышки прибора.

- Аккуратно снимите заднюю крышку.

- Выньте старую батарею из отсека питания.

- Аккуратно отсоедините ее от разъема.

- Подключите новую батарею.

- Вставьте ее в батарейный отсек верхней крышки.

- Закройте заднюю крышку.

- Закрутите винты на задней крышке.

Замена предохранителя

- Выключите прибор.

- Выкрутите три винта из задней крышки прибора.

- Аккуратно снимите заднюю крышку.

- Выньте сгоревший предохранитель.

- Вставьте новый аналогичный.

- Закройте заднюю крышку.

- Закрутите винты на задней крышке.

Приложение 1.  Параметры контактов прерывателя некоторых марок автомобилей

| Модель (год выпуска), двигатель | Зазор между контактами, мм / УЗСК, град. |
| --- | --- |
| "Жигули" | / 52-58 |
| "Москвич" | / 40-46 |
| "Волга" | / 36-42 |
| "ЗАЗ" | / 45-51 |
| "Audi-80", "Audi-100" (1973-1983) | 0,4 / 44-50 |
| "BMW-316", 318,320,320i, 518, 520, 520i, (1975-1980) | 0,4 / 59-65 |
| "BMW-320-6", 520-6 (1975-1978), М60 | 0,4 / 35-41 |
| "BMW-525", 528, 728 (1974-1979), 125, 128, 180 | 0,4 / 35-41 |
| "BMW-735i", (1982-1984), 34 6Е А/С | - / 22-42 |
| "Volvo-343/345" (1982-1986), В14.3Е | 0,4 / 54-60 |
| "Volvo-360" (1981-1982), 240, 244/245 (1977-1984), В19А | 0,4 / 59-65 |
| "Volvo-240", 244/245 (1979-1984), В19К, В21К, В23А | 0,4 / 59-65 |
| "Mazda-323" (1977-1987), "Mazda-626" (1975-1983) | 0,5 / 49-55 |
| "Mersedes-Benz-200" (123) (1976-1980), 115 | 0,4 / 46-54 |
| "Mersedes-Benz-230/230С" (123) (1976-1980), 115 | 0,4 / 47-53 |
| "Mersedes-Benz-250/250Т" (123) (1976-1981), 123 | - / 33-37 |
| "Mersedes-Benz-280/280С" (123) (1978-1981), 110 | - / 33-51 |
| "Mersedes-Benz-280S" (126) (1979-1981), 110 | - / 33-51 |
| "Mitsubishi-Colt", "Mitsubishi-Lancer" (1978-1984) | 0,5 / 49-55 |
| "Mitsubishi-Galant" (1974-1984) |  |
| "L200" (1978-1985), 4G32 | 0,5 / 49-55 |
| "Mitsubishi-Pajero" (1983-1987), 4G54, G54B | 0,5 / 49-55 |
| "Nissan-Sunny" (1982-1986), "Nissan-Bluebird" (1977-1984) | 0,5 / 49-55 |
| "Nissan-Laurel" (1976-1986) | 0,5 / 35-41 |
| "Nissan-Patrol" (1982-1989), L28 | 0,5 / 35-41 |
| "Opel-Corsa" (1982-1987), "Opel-Kadett-D" (1979-1984) |  |
| "Opel-Ascona-C" (1981-1984), "Opel-Record-E" (1977-1985) | 0,4 / 47-53 |
| "Opel-Kadett-E" (1984-1989), 12SC |  |
| "Renault-9/11" (1982-1989), C1E 688, C1G 700 | 0,4-0,45 / 54-60 |
| "Renault-18/Fuego" (1978-1986), 841-25/26, A6M 843, 829 | 0,4 / 54-60 |
| "Renault-19" (1988-1989), C1J742 | 0,4 / 54-60 |
| "Toyota-Starlett-1,3" (1985-1989), | 0,45 / 46-58 |
| "Toyota-Corolla" (1980-1987), 4K | 0,45 / 52 |
| "Toyota-Corolla" (1985-1987), 2E, 4A, 4A-LC, | 0,45 / 46-58 |
| "Fiat-Uno-45", 55S, 60, 70 (1982-1989) "Fiat-Regatta" (1983-1989) | 0,4 / 52-58 |
| "Wolksvagen-Golf/Jetta" (1983-1987), GN, HW/HK, GT, EZ/EZA, HM | 0,4 / 43-50 |
| "Ford-Fiesta" (1976-1989) | 0,45-0,6 / 48-52 |
| "Ford-Escort" (1975-1985) | 0,45-0,6 / 48-52 |
| "Ford-Taunus-80" (1979-1982) | 0,45-0,65 / 48-52 |
| "Ford-Taunus-80" (1979-1982), YYR | - / 36-40 |
| "Ford-Granada" (1977-1981), MWB, MYE, NE, NA | 0,45 / 48-52 |
| "Ford-Granada" (1977-1981), NEH | 0,64 / 48-52 |

*) D - единица младшего разряда