## ИЗМЕРИТЕЛЬ ОСВЕЩЕННОСТИ, модель 1301

Инструкция по эксплуатации

##### Содержание

1.Особенности

2. Спецификация

3. Описание передней панели

4. Инструкция по эксплуатации

5. Замена батарейки

- Особенности

Легкость в использовании благодаря карманному размеру и легкому весу

3 ½ разрядный дисплей с индикацией: Lux, fc, Lobat, Max, Hold

Точная индикация светового уровня в широком диапазоне в единицах измерения фут-канделах или люксах

Измерение от 0 до 50000 Lux/fc с разрешением до 0.1 Lux/fc

Функции MAX HOLD и DATA HOLD

Автоматическое отключение питания

- Спецификация

Дисплей: макс. Значение 1999, LCD дисплей с индикацией Lux, fc, LOBAT, MAX, HOLD

Полярность: Автоматическая, (-) индикация отрицательной полярности

Выход за пределы диапазона: «1» индикация выхода за пределы диапазона

Индикатор разрядки батарейки: значок «BAT» появляется, когда заряд батарейки падает ниже рабочего уровня

Частота измерения: 1.5 раза в секунду, номинальная

Температура хранения: -10 С до С (14 F до 140 F) при относительной влажности <80%

Автоматическое отключение: мультиметр автоматически отключается после 15 минутного простоя (бездействия)

Питание: одна стандартная батарейка типа: 12V, А23

Размеры/вес: 188(В)  64.5(Ш)  24.5(Т) мм/160 г

Размеры фотодетектора/вес: 115  60  27 мм/80 г

##### СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Измерительный диапазон: 200, 2000, 20000, 50000 Lux/fc (1fc=10.76Lux)

Точность: ±5%  ±10 ед. счёта (<10,0001 Lux/fc)

±10%  ±10 ед. счета (>10,0001 Lux/fc)

(Диапазон показаний 20.000 Lux 10, диапазон показаний 50.000 Lux 100)

Повторяемость показаний: ±2%

Температурная характеристика: 0.1%/ С

Фотодетектор: 1 силиконовый фотодиод с фильтром

- Описание передней панели

- Дисплей: LCD дисплей с индикацией Lux, fc, LOBAT, MAX, HOLD

- Переключатель (питание/функция/диапазон): поверните переключатель в или и выберите измерительную функцию и диапазон измерения.

- Фотодетектор: внутри него установлен один долговечный фотодиод

- Функция MAX HOLD: Если вы нажимаете кнопку MAX, то на дисплее задержится максимальное показание. Нажав кнопку снова вы снимете действие функции MAX HOLD и продолжите дальнейшее измерение

- Функция DATA HOLD: При нажатой кнопке DATA HOLD показания будут задержаны на дисплее. Нажав кнопку снова, Вы отмените действие функции DATA HOLD и продолжите дальнейшее измерение

- Кнопка изменения функции: выберите функцию Lux или Fc

- Работа с прибором

- Поверните переключатель (питание/функция/диапазон) чтобы выбрать желаемый диапазон (1 lux/fc, 10 lux/fc, 100 lux/fc)

- Поднесите фотодетектор к источнику света в горизонтальном положении

- Просмотрите осветительный номинал с LCD дисплея

- Выход за пределы диапазона: Если мультиметр показывает на дисплее только значок «1», то это означает, что входной сигнал слишком сильный и поэтому нужно выбрать другой диапазон.

- Когда измерение завершено: уберите фотодетектор от источника света.

- Характеристика спектральной чувствительности: детектор состоит из фотодиода с фильтрами, которые делают характеристику спектральной чувствительности почти как в ИСО (Международная Комиссия по Освещению)

- Описание кривой V() в виде диаграммы

- Рекомендуемое освещение

Области                                                          Освещенность

*Офис

а) конференц-зал, рецепция                           200  750

б) канцелярская                                               700  1,500

в) чертёжная                                                    1000  2000

*Завод

а) центральный вход, упаковочная работа   150  300

б) работа у конвейера                                     750  1,500

в) сборка электроники на конвейере            1500  3000

*Отель

а) уборная, общественная комната               100 200

б) рецепция, кассир                                        200 1,000

*Магазин(Склад)

а) лестницы и коридор                                  150 200

б) окно, паковочный стол                             750 1,500

в) передний край окна                                   1500 3,000

*Госпиталь

а) палаты, склад                                             100  200

б) смотровая, операционная                         300  750

в) пункт первой помощи, процедурная       750  1,500

*Школа

а) аудитория, гимнастический зал                100  300

б) класс                                                            200  750

в) лаборантская, библиотека, чертёжная     500  1,500

- Замена батареи питания

Если на дисплее появился значок «» (он появляется, когда батарейка должна быть заменена): откройте отсек для батарейки и замените использованную батарейку новой.

(1 шт. 12V , типа А23 или эквивалент.)